底盘控制模型001 三个“曼”

Kalman Filtering卡尔曼滤波

如果说阿波罗登月是“划着洗衣盆飘过大西洋”，这套理论相当于洗衣盆上的那个舵手，它帮助建立了一套系统：当模型比较准确时，相信模型多一点，当不准确时，相信实际测量多一些，甚至当没有测量时，也能通过这套系统估计在下一个步长的预测值。卡尔曼滤波的数学表达就是有名的五大公式：

| 对于动力系统 |  |
| --- | --- |
| Xk=Axk-1+BUk-1+Wk-1，W ~P0, Q |  |
| Zk=HXk+Vk, V ~P0, R |  |
| 预测 | 校正 |
| 先验 xk-=Axk-1+BUk-1 | 卡尔曼增益 Kk=Pk-HTHPk-HT+R |
| 先验误差协方差 Pk-=APk-1AT+Q | 后验估计 xk=xk-+KkZk-Hxk- |
|  | 更新误差协方差 Pk=I-KkHPk- |

Matlab例程

% Kalman滤波技术 A=1; % 状态转移矩阵 Φ(k) H=0.2; % 观测矩阵 H(k) X(1)=0; % 目标的状态向量 X(k) Y(1)=1; % 一步预测x(k)的更新 X(k+1¦k+1) P(1)=10; % 一步预测的协方差 P(k) N=200; V=randn(1,N); % 模拟产生过程噪声(高斯分布的随机噪声) W=randn(1,N); % 模拟产生测量噪声 for k=2:N X(k) = A * X(k-1)+V(k-1); % 状态方程:X(k+1)=Φ(k)X(k)+G(k)V(k),其中G(k)=1 end Q=std(V)^2; % W(k)的协方差,std()函数用于计算标准偏差 R=std(W)^2; % V(k)的协方差 covariance Z=H*X+W; % 观测方程:Z(k+1)=H(k+1)X(k+1)+W(k+1),Z(k+1)是k+1时刻的观测值 for k=2:N P(k) = A * P(k-1) * A' + Q; % 一步预测的协方差 P(k+1¦k) S(k) = H * P(k) * H' + R; % 观测向量的预测误差协方差 S(k+1) K(k) = P(k) * H' / S(k); % 卡尔曼滤波器增益 K(k+1) v(k) = Z(k) - H * Y(k); % 新息/量测残差 v(k+1) Y(k)= Y(k) + K(k) * v(k); % 状态更新方程 X(k+1¦k+1)=X(k+1¦k)+K(k+1)*v(k+1) P(k)=(1-H * K(k)) * P(k); % 误差协方差的更新方程: P(k+1¦k+1)=(I-K(k+1)*H(k+1))*P(k+1¦k) end k=1:N; plot(k,Y,'r',k,Z,'g',k,X,'b'); % 红色线最优化估算结果滤波后的值，%绿色线观测值，蓝色线预测值 legend('Kalman滤波结果','观测值','预测值');

Bellman Equation贝尔曼方程

贝尔曼方程是动态规划(DP)这些数学最佳方法能够达到最佳化的必要条件。

Ackerman Condition阿克曼条件

阿克曼条件是指在汽车速度为零时，驱动轮转向角满足的数学条件：cotδ0-cotδi=wl。